Network Documentation - Modules 11-13

# IPv4 Subnet Scheme (VLSM)

Address Space: 192.168.1.0 /24

Method: Variable Length Subnet Mask (VLSM) - sorted largest to smallest

| Subnet | Network Address | Subnet Mask | Prefix | First Host | Last Host | Broadcast | Need | Get |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 192.168.1.0 | 255.255.255.192 | /26 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 | 60 | 62 |
| LAN-B | 192.168.1.64 | 255.255.255.224 | /27 | 192.168.1.65 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 | 25 | 30 |
| LAN-C | 192.168.1.96 | 255.255.255.224 | /27 | 192.168.1.97 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 | 20 | 30 |
| LAN-D | 192.168.1.128 | 255.255.255.240 | /28 | 192.168.1.129 | 192.168.1.142 | 192.168.1.143 | 12 | 14 |
| LAN-E | 192.168.1.144 | 255.255.255.240 | /28 | 192.168.1.145 | 192.168.1.158 | 192.168.1.159 | 12 | 14 |
| P2P-1 | 192.168.1.160 | 255.255.255.252 | /30 | 192.168.1.161 | 192.168.1.162 | 192.168.1.163 | 2 | 2 |
| P2P-2 | 192.168.1.164 | 255.255.255.252 | /30 | 192.168.1.165 | 192.168.1.166 | 192.168.1.167 | 2 | 2 |
| P2P-3 | 192.168.1.168 | 255.255.255.252 | /30 | 192.168.1.169 | 192.168.1.170 | 192.168.1.171 | 2 | 2 |
| P2P-4 | 192.168.1.172 | 255.255.255.252 | /30 | 192.168.1.173 | 192.168.1.174 | 192.168.1.175 | 2 | 2 |

# IPv6 Routing Table (NET_1_R1)

Command used: show ipv6 route

| Type | Network | Prefix | Via |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 2001:ABCD:1234:1::/64 | /64 | GigabitEthernet0/0/0, directly connected |
| L | 2001:ABCD:1234:1::1/128 | /128 | GigabitEthernet0/0/0, receive |
| C | 2001:ABCD:1234:2::/64 | /64 | GigabitEthernet0/0/1, directly connected |
| L | 2001:ABCD:1234:2::1/128 | /128 | GigabitEthernet0/0/1, receive |
| L | FF00::/8 | /8 | Null0, receive |

C = Connected (directly connected network)

L = Local (IP address of the router interface itself)

# Router Configuration (NET_1_R1)

Command used: show running-config

hostname NET_1_R1

!

ipv6 unicast-routing

!

interface GigabitEthernet0/0/0

description Link to Room 100 LAN

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

!

interface GigabitEthernet0/0/1

description Link to Admin and Wireless LAN

ip address 11.0.0.1 255.255.255.0

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

!

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 11.0.0.2

# IPv6 Address Configuration on PCs

| PC | IPv6 Address (GUA) | Prefix | Link-local | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 2001:ABCD:1234:1::15 | /64 | FE80::15 | FE80::1 (G0/0/0) |
| PC2 | 2001:ABCD:1234:1::16 | /64 | FE80::16 | FE80::1 (G0/0/0) |
| PC3 | 2001:ABCD:1234:1::17 | /64 | FE80::17 | FE80::1 (G0/0/0) |
| PC4 | 2001:ABCD:1234:1::18 | /64 | FE80::18 | FE80::1 (G0/0/0) |
| PC5 | 2001:ABCD:1234:1::19 | /64 | FE80::19 | FE80::1 (G0/0/0) |
| Admin1 | 2001:ABCD:1234:2::15 | /64 | FE80::15 | FE80::1 (G0/0/1) |
| Admin2 | 2001:ABCD:1234:2::16 | /64 | FE80::16 | FE80::1 (G0/0/1) |

# Explain the role of the subnet mask when assigning IPv4 addresses

Subnet Mask มีหน้าที่แบ่ง IPv4 Address ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเครือข่าย (Network ID) และ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Host ID) เพื่อให้อุปกรณ์สามารถระบุได้ว่าเครื่องปลายทางอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ หากอยู่คนละเครือข่าย ข้อมูลจะต้องถูกส่งผ่าน Router ก่อนถึงปลายทาง

# Explain how to determine what network a host belongs to

การตรวจสอบว่า Host อยู่ในเครือข่ายใด สามารถทำได้โดยนำ IP Address มาคำนวณร่วมกับ Subnet Mask เพื่อหา Network Address หากอุปกรณ์หลายเครื่องมี Network Address เหมือนกัน แสดงว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันและสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง

ตัวอย่าง

- IP Address: 192.168.1.50

- Subnet Mask: 255.255.255.0

จะได้ Network Address คือ 192.168.1.0

ดังนั้น Host นี้จึงอยู่ในเครือข่าย 192.168.1.0/24

# Explain the differences in Unicast, Multicast, and Broadcast transmissions

### Unicast Transmission

เป็นการส่งข้อมูลจากผู้ส่ง 1 คน ไปยังผู้รับ 1 คนโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการสื่อสารทั่วไปที่ต้องการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์เครื่องเดียว

ตัวอย่าง: การเปิดเว็บไซต์หรือส่งอีเมล

### Multicast Transmission

เป็นการส่งข้อมูลจากผู้ส่ง 1 คน ไปยังกลุ่มผู้รับที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มเท่านั้นที่จะได้รับข้อมูล

ตัวอย่าง: การประชุมออนไลน์หรือการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย

### Broadcast Transmission

เป็นการส่งข้อมูลจากผู้ส่ง 1 คน ไปยังทุกอุปกรณ์ภายในเครือข่ายเดียวกัน ทำให้ทุกเครื่องได้รับข้อมูลพร้อมกัน

ตัวอย่าง: การค้นหา MAC Address ด้วย ARP Request

# Explain why IPv6 addressing is needed

IPv6 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจำนวน IPv4 Address ที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IoT นอกจากนี้ IPv6 ยังช่วยให้การกำหนดเส้นทางข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรองรับการขยายตัวของเครือข่ายในอนาคต

# Explain the difference between an IPv6 Global Unicast Address and an IPv6 Link-local Address

### IPv6 Global Unicast Address

เป็นที่อยู่ IPv6 ที่สามารถใช้งานบนอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก มีลักษณะคล้าย Public IP ของ IPv4 และสามารถถูกส่งต่อผ่าน Router ได้

### IPv6 Link-local Address

เป็นที่อยู่ที่ถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติสำหรับการสื่อสารภายในเครือข่ายเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถส่งผ่าน Router ไปยังเครือข่ายอื่นได้

### ความแตกต่าง

- Global Unicast ใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

- Link-local ใช้สื่อสารภายในเครือข่ายท้องถิ่น

- Global Unicast สามารถส่งผ่าน Router ได้

- Link-local ไม่สามารถส่งผ่าน Router ได้

# Describe the IPv6 Global Unicast Address structure and the role each part plays

โครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

### Global Routing Prefix

เป็นส่วนที่ใช้ระบุองค์กรหรือเครือข่ายหลักที่ได้รับการจัดสรรหมายเลขจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ Router สามารถกำหนดเส้นทางข้อมูลได้ถูกต้อง

### Subnet ID

เป็นส่วนที่ใช้แบ่งเครือข่ายย่อยภายในองค์กร เพื่อให้สามารถจัดการเครือข่ายขนาดใหญ่ได้อย่างเป็นระบบ

### Interface ID

เป็นส่วนที่ใช้ระบุอุปกรณ์แต่ละเครื่องภายในเครือข่ายย่อย ทำให้อุปกรณ์ทุกเครื่องมีที่อยู่ไม่ซ้ำกัน

โครงสร้างนี้ช่วยให้ IPv6 รองรับการขยายตัวของเครือข่ายได้ดีกว่า IPv4

# Explain how host-to-host connectivity is tested and how the PING command works

การทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Host นิยมใช้คำสั่ง PING ซึ่งทำงานโดยส่งข้อความ ICMP Echo Request ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง หากปลายทางสามารถติดต่อได้ จะตอบกลับด้วย ICMP Echo Reply

ผลลัพธ์จาก PING สามารถใช้ตรวจสอบได้ว่า

- ปลายทางสามารถติดต่อได้หรือไม่

- ใช้เวลาในการรับส่งข้อมูลเท่าใด

- มีการสูญหายของข้อมูลหรือไม่

จึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ช่วยตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว

# Explain the difference in PING and TRACERT. When would you use one over the other?

### PING

PING ใช้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ปลายทางสามารถติดต่อได้หรือไม่ โดยแสดงระยะเวลาในการรับส่งข้อมูลและอัตราการสูญหายของแพ็กเก็ต เหมาะสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้น

### TRACERT

TRACERT ใช้ตรวจสอบเส้นทางที่ข้อมูลเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทาง โดยจะแสดง Router ทุกตัวที่ข้อมูลผ่าน ทำให้สามารถระบุจุดที่เกิดปัญหาในเครือข่ายได้

### การเลือกใช้งาน

- ใช้ PING เมื่อต้องการทราบว่าเชื่อมต่อถึงปลายทางได้หรือไม่

- ใช้ TRACERT เมื่อต้องการวิเคราะห์เส้นทางการส่งข้อมูลหรือค้นหาตำแหน่งที่เกิดปัญหาในเครือข่าย

สรุปได้ว่า PING เน้นการตรวจสอบ การเชื่อมต่อ ส่วน TRACERT เน้นการตรวจสอบ เส้นทางการเดินทางของข้อมูล และช่วยวิเคราะห์ปัญหาเครือข่ายได้ละเอียดกว่า PING.